重庆市家用燃气灶具产品质量监督抽查实施细则（2023年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  家用燃气灶产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 |
| 2 | 热负荷 | GB 16410-2007中5.2.2a)、c) GB 16410-2020中5.2.2a)、c) | GB 16410-2007中6.7 GB 16410-2020中6.7 |
| 3 | 离焰 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 |
| 4 | 熄火 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 |
| 5 | 回火 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 |
| 6 | 干烟气中一氧化碳浓度 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 |
| 7 | 温升 | GB 16410-2007中5.2.4表3 “操作时手必须接触的部位温升” GB 16410-2020中5.2.4表3中1、3、4、6 | GB 16410-2007中6.9 GB 16410-2020中6.9 |
| 8 | 耐热冲击 | GB 16410-2007中5.2.5c) GB 16410-2020 | GB 16410-2007中6.10 GB 16410-2020 |
| 9 | 耐重力冲击 | GB 16410-2007中5.2.6c) GB 16410-2020 | GB 16410-2007中6.11 GB 16410-2020 |
| 10 | 熄火保护装置 | GB 16410-2007中5.2.7.1 b）、5.3.1.12 GB 16410-2020中5.2.8.1b）、5.3.1.9 | GB 16410-2007中6.12 GB 16410-2020中6.12 |
| 11 | 热效率 | GB 30720-2014 | GB 30720-2014 |
| 12 | 燃气导管 | GB 16410-2007中5.3.1.10d)、f） GB 16410-2020中5.3.1.8d）、f） | GB 16410-2007中5.3.1.10d)、f） GB 16410-2020中5.3.1.8d)、f） |
| 备注：生产日期在2022年1月1日前的家用燃气灶产品适用于标准GB 16410-2007，生产日期在2022年1月1日后的家用燃气灶产品适用于标准GB 16410-2020。 |  |  |  |

表2  集成灶产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 |
| 2 | 热负荷 | GB 16410-2007中5.2.2a)、c) GB 16410-2020中5.2.2a)、c) | GB 16410-2007中6.7 GB 16410-2020中6.7 |
| 3 | 离焰 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 |
| 4 | 熄火 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 |
| 5 | 回火 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 |
| 6 | 干烟气中一氧化碳浓度 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 |
| 7 | 温升 | GB 16410-2007表3中“操作时手必须接触的部位温升” GB 16410-2020中5.2.4表3中1、3、4、6 | GB 16410-2007中6.9 GB 16410-2020中6.9 |
| 8 | 耐热冲击 | GB 16410-2007中5.2.5c) GB 16410-2020 | GB 16410-2007中6.10 GB 16410-2020 |
| 9 | 耐重力冲击 | GB 16410-2007中5.2.6c) GB 16410-2020 | GB 16410-2007中6.11 GB 16410-2020 |
| 10 | 熄火保护装置 | GB 16410-2007中5.2.7.1 b）、5.3.1.12 GB 16410-2020中5.2.8.1b）、5.3.1.9 | GB 16410-2007中6.12 GB 16410-2020中6.12 |
| 11 | 热效率 | GB 30720-2014 | GB 30720-2014 |
| 12 | 燃气导管 | GB 16410-2007中5.3.1.10d)、f） GB 16410-2020中5.3.1.8d）、f） | GB 16410-2007中5.3.1.10d)、f） GB 16410-2020中5.3.1.8d)、f） |
| 13 | 集成灶烟道防火安全装置 | GB 16410-2020中5.2.8.4 | GB 16410-2020中6.12 |
| 14 | 集成灶结构 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 15 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 16 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 17 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 18 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 19 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 20 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 21 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 22 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 23 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 24 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 25 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 26 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 27 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 注：1.表中第13、14项仅适用于执行标准为GB 16410-2020的集成灶产品。 2.表中第1至14项，适用于集成灶中的燃气灶部分；第15至27项，适用于集成灶中的烟机部分。 3.生产日期在2022年1月1日前的集成灶产品适用于标准GB 16410-2007，生产日期在2022年1月1日后的集成灶产品适用于标准GB 16410-2020。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 16410-2007 《家用燃气灶具》

GB 16410-2020 《家用燃气灶具》

GB 30720-2014 《家用燃气灶具能效限定值及等效等级》

GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》

GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。